Příloha č.2

Technické zadání zakázky na optimalizaci telekomunikací

Město Velká Bíteš plánuje optimalizaci telefonního provozu všech městských organizací  v souvislosti s budováním optických tras  za podmínek zachování stávajících investic vložených do telefonních ústředen.

Konečným cílem optimalizace je snížení nákladů za telefonní provoz, který zahrnuje ve městě přibližně 200  telefonních účastníků.  Vybuduje se ucelená telefonní síť organizací spravovaných městem  přinášející řadu výhod:

- jednotná správa telefonního provozu

- možnost docílení nižších poplatků u operátorů

- volání „zdarma“ mezi městskými objekty

- jednotné očíslování klapkami

- sdružení volání do mobilních telefonních sítí

- jednotné očíslování v telefonní síti a pod.

Řešení  telefonní sítě je založeno na nové moderní hardwarové telefonní ústředně umístěné na  Městském úřadě s plánovanou  kapacitou pokrytí všech účastníků v městských organizacích. Telefonní systém bude konvergovaný, tj. zajistí telefonní provoz se stávajícími telefony bez převodníků a zároveň, tam, kde jsou vhodné podmínky, zabezpečí  moderní VoIP telefonní provoz. Propojení městských organizací je/bude realizováno optickými vlákny.

Vizualizace  řešení je  zobrazena v Příloze č.3

Minimální požadavky na specifikaci telefonní ústředny na městském úřadě :

- hardwarová konvergovaná telefonní ústředna s možností rozšíření až na 300 telefonních účastníků (hardwarová – tj. zařízení nemá samostatné převodníky na analogové, systémové a VOIP účastnické porty, konvergovaná  - tj. zařízení obsahuje vlastní systémové karty přímo určené pro analogové, systémové, VOIP účastnické porty). Telefonní ústředna bude nová, s nejnovější softwarovou verzí.

- zabudování do 19“ racku (uveďte potřebný počet U)

- 1 x  ISDN30 kanálů včetně  licencí pro vstup od operátora

- VOIP GSM bránu umožňující celkem 4 současné hovory a zpětné volání na klapky původně volajících s minimálně 200 položkovou pamětí volaných čísel. Příjem a hromadné odesílání sms zpráv, dálkový monitoring a management. Sim karty nejsou součástí dodávky

- 24x účastnických systémových portů (pro systémové telefony)

- 48x analogových účastnických portů s CLIPEM

- kartový modul pro VOIP v telefonní ústředně bude umožňovat :

a) 12 současných volaní, z toho 8 VoIP operátorem  a 4 s VOIP GSM branou

b) 10 připojení VOIP účastníků (IP telefonů) s možností vedení 5 hovorů současně (stávajících 7 VOIP telefonů: muzeum, IC+KK, ZŠ Tišnovská, ZUŠ,  k tomu 3 rezerva )

c) 12 současných hovorů mezi  novou telefonní ústřednou a systémy Hipath 3550 po organizacích města

d) kartový modul VOIP bude umožňovat pouhým zakoupením licencí rozšiřování účastnického telefonního provozu VOIP o 100 účastníků a dále minimálně o 20 trunků

- 2 ks dveřní telefon, kompletní sestava s třemi dvoutlačítky a klávesnicí. Pulzní i tónová volba, spolupráce s libovolnou PbÚ, funkce intercom, aut. zavěšení po ukončení hovoru, detekce zavěšení a obsazení linky, programování tlačítek z telefonu, prosvětlení tlačítek, spínač na ovládání el. zámku.

- 1 ks  tarifikační aplikace (sw)  na sledování nákladů s ukládáním záznamů po LAN a fakturaci pro 256 uživatelů (bez PC)

- 1 ks konfigurační nástroj pro správu telefonní ústředny (bez PC)

Propojení městského úřadu s objekty ve městě :

- Základní škola - stávající systém na škole Siemens HiPath 3550 upgradovat a vybavit VOIP rozhraním umožňující 8 současných hovorů

Pokud nebude dodáván systém Hipath, je nutné uvést název, popis a cenu pro 6 systémových telefonů s těmito parametry :

- min. dvouřádkový alfanumerický displej

- plně duplexní hlasité telefonování

- min. 12 tlačítek funkcí se světelnými diodami

Cena instalace a montáže kromě jiného bude obsahovat zprovoznění (především uvedení do provozu vybraných položek, doprava, naprogramování, konfigurace), zaškolení obsluhy a montáž nového systému na městském úřadě, včetně vrátníků a modernizaci jednoho systému kompatibilního se stávajícím systémem Siemens HiPath 3550.

Zadavatel bude mít připraveno  potřebné propojení mezi objekty, 19“ rack a příslušné kabely pro zakončení do 19“ rack.

……………………………………………………………………………